Aqui está a descrição completa do sistema:

SPDA Risk Analyzer — Descrição Completa do Sistema

Visão Geral

O SPDA Risk Analyzer é um software web (SaaS) para Análise de Risco de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas conforme a norma NBR 5419-2:2026 (2ª edição). O sistema realiza todos os cálculos exigidos pela norma, determina a necessidade de SPDA e gera relatórios técnicos profissionais em PDF e DOCX.

Acesso: https://spda-risk-analyzer.streamlit.app
Modelo de negócio: Assinatura mensal (R$39,90) ou anual (R$297) via Kiwify
Desenvolvido por: Lumen Verum

Sistema de Acesso

- Login com e-mail e senha validados contra banco de dados na nuvem (Google Sheets)

- Cadastro automático via webhook Kiwify: ao comprar, o cliente recebe e-mail com credenciais de acesso

- Troca de senha pelo próprio usuário no menu lateral do app

- Controle de assinatura automático: assinatura atrasada, cancelada, chargeback ou reembolso desativam o acesso automaticamente; renovação reativa

- Notificações por e-mail em todas as mudanças de status (ativação, desativação, reativação)

- Multiusuário: cada usuário tem sessão independente — vários podem usar simultaneamente

Estrutura do App — 14 Seções

01. Características Ambientais e da Estrutura

Dados do projeto, localização e dimensões da estrutura.

Campos e explicações (ícones ?):

| Campo | Explicação |
| --- | --- |
| Cliente | Nome da empresa ou pessoa contratante. Ex: "Indústrias ABC Ltda" |
| Endereço do cliente | Endereço/sede do cliente (contratante). Ex: "Av. Paulista, 1000 - São Paulo/SP" |
| Responsável técnico | Nome do engenheiro responsável pela análise. Ex: "Eng. João Silva" |
| CREA do responsável | Número do registro no CREA. Ex: "CREA-SP 5062123456" |
| Número do projeto | Código ou número interno do projeto. Ex: "PRJ-2026-042" |
| Endereço da estrutura | Endereço completo da estrutura analisada |
| Data | Data de emissão do relatório. Ex: "13/03/2026" |
| Revisão | Número da revisão do documento. "00" para primeira emissão, "01" para primeira revisão |
| Buscar município | Busca entre 5.565 municípios brasileiros para preencher automaticamente o NG (Anexo F) |
| NG manual | Densidade de descargas atmosféricas para o solo (descargas/km²/ano). Preenchido automaticamente pelo município ou manualmente |
| L - Comprimento (m) | Maior dimensão horizontal da estrutura. Ex: galpão de 50m → L=50 |
| W - Largura (m) | Menor dimensão horizontal da estrutura. Ex: galpão 50x20m → W=20 |
| H - Altura (m) | Altura máxima da estrutura até o ponto mais alto (cumeeira/platibanda) |
| CD - Fator de localização (Tab. A.1) | Descreve o entorno da estrutura. Objetos mais altos ao redor reduzem a exposição. Opções: Cercada por objetos mais altos (0.25), mesma altura (0.5), isolada (1.0), isolada no topo de colina (2.0) |
| PB - Probabilidade SPDA (Tab. B.2) | Probabilidade de dano conforme o nível de proteção do SPDA. "Sem SPDA" se não há SPDA instalado. NP I = máxima proteção, NP IV = proteção básica |
| KS1 - Blindagem Espacial Interna (B.4.12) | Fator de redução da corrente dentro da estrutura. "Malha" = malha metálica com largura wm1. "Metal contínuo" = chapas metálicas contínuas (máxima blindagem). Para maioria das estruturas sem blindagem especial, use Malha com wm1=1 |
| wm1 - Largura da malha (m) | Largura da malha da blindagem em metros. KS1 = 0.12 × wm1. Valor 1 = malha de 1m (padrão). Valores menores = melhor proteção |
| Estrutura adjacente | Se há outra estrutura fisicamente conectada (ex: prédio anexo, passarela coberta). Estruturas separadas NÃO são adjacentes |
| Lj, Wj, Hj | Dimensões da estrutura adjacente (comprimento, largura, altura) |
| CDj | Fator de localização da estrutura adjacente |

02. Linha de Energia

Parâmetros da linha de energia conectada à estrutura.

| Campo | Explicação |
| --- | --- |
| Possui linha de energia? | Se a estrutura possui linha de energia vinda de fora (rede da concessionária) |
| LL - Comprimento da linha (km) | Comprimento total da linha externa desde a origem. Ex: poste a 200m = 0.20 km |
| CI - Fator de instalação (Tab. A.2) | Como a linha está instalada. Aérea (1.0) = cabos nos postes. Enterrada (0.5) = cabos subterrâneos |
| CT - Tipo de linha (Tab. A.3) | Tipo construtivo. LV ou sinal (1.0), HV com transformador (0.2) |
| CE - Fator de ambiente (Tab. A.4) | Ambiente por onde a linha passa. Rural (1.0), Suburbano (0.5), Urbano (0.1) |
| Tipo de cabo | Tipo físico do cabo. Determina CLD (fator descarga direta) e CLI (fator descarga indireta) |
| Blindagem do cabo | Nível de blindagem contra surtos. Sem blindagem, aterrada em uma extremidade, ou ambas |
| UW - Tensão suportável (kV) | Tensão que os equipamentos suportam. Cat I=1.5kV (eletrônicos), Cat II=2.5kV (eletrodomésticos), Cat III=4kV (instalação fixa), Cat IV=6kV (entrada) |
| PEB - DPS Classe I (Tab. B.7) | Se há DPS Classe I instalado na entrada desta linha e qual nível de proteção |

03. Linha de Sinal

Mesmos parâmetros da seção 02, mas para linhas de telecomunicação/sinal (telefone, internet, dados).

04. Áreas de Exposição (Anexo A)

Cálculo automático das áreas de exposição equivalentes:

- AD = área de exposição direta da estrutura

- AM = área de exposição a descargas próximas

- ADJ = área da estrutura adjacente (se houver)

- AL = área de exposição direta das linhas

- AI = área de exposição indireta das linhas

Fórmulas conforme Anexo A da NBR 5419-2:2026.

05. Distribuição de Pessoas

Define a ocupação das zonas de proteção.

| Campo | Explicação |
| --- | --- |
| nz - Pessoas na zona Z1 | Quantidade dentro da estrutura simultaneamente. Ex: escritório com 30 funcionários = 30 |
| Horas por dia na Z1 | Tempo médio de permanência. Ex: jornada comercial = 8h, hospital = 24h |
| nz - Pessoas na zona Z2 | Pessoas nas proximidades externas (até 3m). Ex: estacionamento, área de carga |
| Horas por dia na Z2 | Tempo nas proximidades externas. Ex: pátio de escola = 2h |
| nt - Total de pessoas | Total geral (Z1 + Z2 + visitantes) |

06. Eventos Perigosos

Cálculo automático do número anual de eventos perigosos:

- ND = descargas diretas na estrutura

- NM = descargas próximas à estrutura

- NL = descargas diretas nas linhas

- NI = descargas próximas às linhas

- NDJ = descargas na estrutura adjacente

07. Medidas de Proteção (Anexo B)

Probabilidades associadas às medidas de proteção instaladas.

| Campo | Explicação |
| --- | --- |
| PTA - Proteção contra toque/passo (Tab. B.1) | Medidas para evitar choque. "Sem proteção" = descidas acessíveis. "Isolamento elétrico" = descidas em eletrodutos PVC |
| PTU - Proteção contra toque em linhas (Tab. B.6) | Proteção ao tocar equipamentos durante um raio. "DPS ou isolamento" = protegido |
| PSPD - DPS coordenado (Tab. B.3) | Sistema de DPS coordenado (Classe I + II + III em cascata) |
| KS2 - Blindagem interna | Blindagem eletromagnética interna. Na maioria dos casos, malha com largura grande (pouca blindagem) |
| wm2 - Largura da malha interna (m) | KS2 = 0.12 × wm2. Sem blindagem real = use 20m (valor alto) |
| KS3 - Roteamento de fiação (Tab. B.5) | Como a fiação está distribuída. Cabos não blindados afastados = pior caso. Cabos blindados próximos = melhor |

08. Fatores de Perda (Anexo C/D)

Fatores que determinam as consequências de uma descarga.

| Campo | Explicação |
| --- | --- |
| Tipo de estrutura (Tab. C.2) | Uso/ocupação. Ex: hospital = "Com risco de pânico", indústria química = "Com risco de explosão" |
| rt - Tipo de piso (Tab. C.3) | Material do piso externo. Asfalto/concreto = menor risco, grama/terra = maior risco |
| rp - Combate a incêndio (Tab. C.4) | Extintores, sprinklers, brigada. Proteção automática = melhor fator |
| rf - Risco de incêndio/explosão (Tab. C.5) | Grau de risco. Escritório = nenhum/baixo, posto de combustível = alto/explosão |
| hz - Perigo especial (Tab. C.6) | Perigos especiais. Nenhum = 1, hospital com UTI = aumenta hz |
| rs - Tipo de estrutura (Tab. C.7) | Fator de redução pelo tipo físico. Concreto armado = melhor proteção |
| Patrimônio cultural? | Se contém bens de valor cultural insubstituível (igrejas históricas, museus) |
| cz / ct | Valor do patrimônio cultural / valor total da estrutura |
| Equipamentos na ZPR 0A? | Se há equipamentos elétricos/eletrônicos na área externa desprotegida (câmeras, antenas, sensores) |
| Calcular R4? | Ativa o cálculo de risco econômico (informativo, Anexo D) |
| ca, cb, cc, cs, ct | Valores para R4: animais, danos físicos, conteúdo, interrupção de serviço, total |

09. Risco R1 — Vida Humana

Resultado principal: R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ

- Tolerância: RT = 10⁻⁵

- Exibe gráfico gauge (velocímetro) e gráfico de barras dos componentes

- Veredicto: ADEQUADO (verde) ou INADEQUADO (vermelho)

10. Risco R3 — Patrimônio Cultural

Risco de perda de patrimônio cultural (somente se marcado na seção 08).

- R3 = RB3 + RV3

- Tolerância: RT = 10⁻⁴

- Mesma visualização gauge + barras

11. Frequência de Danos F (Novidade 2026)

Frequência de danos a sistemas internos — nova exigência da edição 2026.

| Campo | Explicação |
| --- | --- |
| Nível do sistema | "Crítico" (FT=0.1) = equipamentos essenciais cuja falha causa risco grave (hospital, datacenter). "Não crítico" (FT=1.0) = equipamentos sem risco imediato (escritório, comércio) |

- F = FB + FC + FM + FV + FW + FZ

- Tolerância: FT = 0.1 (crítico) ou 1.0 (não crítico)

12. Risco R4 — Econômico (Informativo)

Risco de perda econômica conforme Anexo D (informativo, não obrigatório).

- R4 = RA4 + RB4 + RC4 + RM4 + RU4 + RV4 + RW4 + RZ4

- Tolerância: RT = 10⁻³

- Útil para justificar investimento em SPDA

13. Memorial Descritivo SPDA

Gerado automaticamente com base no Nível de Proteção selecionado (NP I a IV). Inclui:

- Captação: método da esfera rolante, malha e ângulo de proteção com dimensões

- Descidas: número mínimo, espaçamento, cálculo automático baseado no perímetro

- Aterramento: comprimento mínimo dos eletrodos (l1)

- Equipotencialização: anéis de cintamento a cada 20m de altura

- Distância de segurança: cálculo de s (no ar e no concreto)

- DPS: sistema de proteção contra surtos coordenado

- Tabela de materiais: seções mínimas de condutores conforme NBR 5419-3

14. Relatório PDF / DOCX

Geração de relatório técnico profissional completo.

Recursos:

- Upload de logo da empresa executora e logo do contratante

- Campo de observações adicionais

- Upload de registro fotográfico do SPDA (múltiplas fotos com legendas)

- Capa com logos, título, dados do projeto

- Sumário dinâmico (ajusta conforme seções ativas)

- Todas as seções com tabelas formatadas, parâmetros de entrada e resultados calculados

- Texto descritivo em cada seção explicando a base normativa

- Blocos de decisão coloridos (verde = adequado, vermelho = inadequado)

- Download em PDF e DOCX

Funcionalidades Gerais

- Salvamento automático: dados salvos automaticamente em arquivo JSON

- Exportar/Importar projeto: download/upload de arquivo JSON para transferir projetos

- Novo Projeto: limpa todos os dados para iniciar nova análise

- Status em tempo real: sidebar mostra R1, R3, F, R4 com indicadores OK/NOK

- 5.565 municípios com dados de NG do Anexo F (busca com tolerância a acentos)

- Responsivo: funciona em desktop e celular

- Tema escuro com gradientes teal profissional

Tabelas Normativas Implementadas

| Tabela | Referência | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| A.1 | CD | Fator de localização da estrutura |
| A.2 | CI | Fator de instalação da linha |
| A.3 | CT | Tipo de linha |
| A.4 | CE | Fator de ambiente da linha |
| B.1 | PTA | Proteção contra toque/passo |
| B.2 | PB | Probabilidade SPDA |
| B.3 | PSPD | DPS coordenado |
| B.4 | CLD/CLI | Tipo de cabo (descarga direta/indireta) |
| B.5 | KS3 | Roteamento de fiação |
| B.6 | PTU | Proteção contra toque em linhas |
| B.7 | PEB | DPS Classe I na entrada |
| B.8 | PLD | Blindagem da linha (matriz completa) |
| B.9 | PLI | Indução na linha (energia vs sinal) |
| C.2 | L1 | Tipo de estrutura (LT, LF, LO) |
| C.3 | rt | Tipo de piso |
| C.4 | rp | Combate a incêndio |
| C.5 | rf | Risco de incêndio/explosão |
| C.6 | hz | Perigo especial |
| C.7 | rs | Tipo de estrutura física |
| C.9 | Cultural | Fator de perda cultural (0.1) |
| D.2 | R4 | Tipo de estrutura econômico |

Equações Principais

- RX = NX × PX × LX (Eq. 3 da norma)

- R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ (risco de vida)

- R3 = RB3 + RV3 (risco patrimônio cultural)

- F = FB + FC + FM + FV + FW + FZ (frequência de danos)

- R4 = RA4 + RB4 + RC4 + RM4 + RU4 + RV4 + RW4 + RZ4 (risco econômico)

- AD = L×W + 6H(L+W) + 9πH² (área de exposição)

- ND = NG × AD × CD × 10⁻⁶ (eventos perigosos)

- KS1 = 0.12 × wm1 (blindagem espacial)

Essa é a descrição completa de todas as funcionalidades, campos, cálculos e recursos do sistema.